# TerraCortex — Smart Machine Brain for Excavators

## 1. Masalah (The Problem)

Industri konstruksi dan pertambangan yang menggunakan ekskavator saat ini menghadapi tiga masalah utama:

- Pemeliharaan yang Tidak Akurat: Sistem pemeliharaan (predictive maintenance) ekskavator saat ini hanya berpatokan pada "jam terbang" (waktu operasi mesin). Padahal, menggali tanah berbatu selama 10 jam memberikan kerusakan dan tingkat keausan yang jauh lebih parah dibandingkan menggali tanah lunak dengan durasi yang sama.

- Pemborosan Kinerja Mesin: Saat ekskavator menghadapi tanah keras, operator sering kali harus memaksakan kinerja mesin atau menyesuaikan secara manual. Ini membuat mesin cepat panas, boros bahan bakar, dan komponen cepat rusak akibat overworking.

- Sistem Sensor yang Boros: Saat ini, sistem untuk mendeteksi kinerja operasional dan sistem untuk memantau kesehatan mesin sering kali berdiri sendiri-sendiri, sehingga membutuhkan banyak sensor yang terpisah dan biaya instalasi yang mahal.

## 2. Urgensi (The Urgency)

Mengapa solusi ini harus ada sekarang?

- Downtime Berbiaya Tinggi: Kerusakan komponen yang tidak terprediksi di tengah proyek menyebabkan downtime (waktu henti alat). Di industri tambang atau konstruksi skala besar, downtime bisa menyebabkan kerugian hingga ribuan dolar per jam.

- Usia Pakai Alat Pendek: Tanpa penyesuaian gaya gali (digging force) otomatis yang adaptif terhadap kondisi tanah, komponen mekanis dan hidrolik ekskavator akan aus lebih cepat dari spesifikasi pabrik.

- Redundansi Perangkat Keras: Penambahan modul pemantauan fisik terpisah umumnya memerlukan pemasangan banyak sensor baru, yang meningkatkan biaya manufaktur dan kompleksitas integrasi hardware.

- Inefisiensi Energi & Stress Mekanis: Ekskavator konvensional beroperasi dengan parameter hidrolik yang statis. Saat bucket menghantam material keras (batu/tanah padat), sistem tetap memaksakan gaya pengerukan yang sama, memicu pemborosan bahan bakar hingga 20–30% dan mempercepat fatigue pada struktur boom/arm.

- Inakurasi Predictive Maintenance Saat Ini: Sistem pemeliharaan modern (seperti Cat Operator Coaching atau Komtrax) menghitung estimasi keausan komponen murni berpatokan pada jam operasional mesin (engine hours). Metode ini mengabaikan keparahan beban kerja: pengerukan tanah keras/berbatu selama 100 jam berdampak jauh lebih merusak dibanding menggali tanah lunak dengan durasi yang sama.

## 3. Ide (The Idea)

TerraCortex mengintegrasikan arsitektur bio-inspired "Otak-Serebelum" untuk mengolah satu set masukan sensor tunggal (shared sensors) menjadi dua aksi utama secara simultan:

- Sensor Bersama (Input Tunggal): Memanfaatkan IMU pada upper structure, sensor tekanan hidrolik pada silinder boom/arm, dan sensor suhu oli untuk menyuplai data ke seluruh lapisan sistem.

- Lapisan Cortex (Persepsi / Memahami):

  - Klasifikasi Tanah: Model supervised learning mengidentifikasi kondisi material (lunak, sedang, keras, berbatu) dari respons getaran dan grafik impuls tekanan hidrolik secara real-time.

  - Deteksi Anomali Mesin: Model unsupervised (Autoencoder) mendeteksi pola sinyal getaran atau tekanan yang menyimpang dari batas normal sebagai indikasi dini kerusakan mekanis.

- Lapisan Cerebellum (Eksekusi / Bertindak):

  - Kontrol Digging Adaptif: Menyesuaikan kecepatan dan gaya dorong bucket secara otomatis saat menembus tanah keras agar mesin bekerja halus, efisien, dan mencegah stress hidrolik.

  - Prediksi Keausan Kontekstual: Menghitung laju degradasi komponen berdasarkan durasi kerja yang dibobotkan dengan tingkat kekerasan material, menghasilkan proyeksi sisa umur pakai komponen yang presisi.

- Dashboard Operator & Maintenance: Output terintegrasi yang menampilkan panduan mode kerja real-time untuk operator kabin serta estimasi jadwal servis berbasis beban riil untuk manajer armada.

## 4. Produk (The Product)

Nama Produk: TerraCortex — Smart Machine Brain for Excavators

Bentuk Produk: Perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi (Sistem Otomasi & Prediksi) yang dipasang pada ekskavator.

### Fitur & Komponen Utama:

| Komponen | Fitur Produk | Cara Kerja & Manfaat |
| --- | --- | --- |
| Shared Sensors | Integrated Data Collection | Menggunakan 1 set sensor (IMU, tekanan hidrolik, suhu) untuk semua sistem. Manfaat: Hemat biaya komponen dan mempermudah instalasi. |
| Cortex (Persepsi) | Real-time Soil Classification | AI menganalisis tekanan dan getaran bucket untuk mendeteksi tanah (lunak/sedang/keras/berbatu) secara instan. |
| Cortex (Persepsi) | Machine Anomaly Detection | Model autoencoder membaca sinyal yang menyimpang dari batas normal mesin untuk mendeteksi bibit kerusakan komponen sejak dini. |
| Cerebellum (Eksekusi) | Adaptive Digging Control | Saat Cortex mendeteksi "tanah keras", sistem otomatis menyesuaikan kecepatan dan dorongan bucket. Manfaat: Mencegah mesin dipaksa melebihi batas, kerja alat jadi jauh lebih efisien. |
| Cerebellum (Eksekusi) | Contextual Wear Prediction | Menghitung sisa usia mesin berdasarkan beban kerjanya (kombinasi jam kerja dikali tingkat kekerasan tanah). Manfaat: Prediksi jadwal servis (maintenance) menjadi sangat akurat mengalahkan kompetitor konvensional. |

Nilai Jual Utama (Unique Selling Proposition):

TerraCortex adalah satu-satunya sistem yang menggabungkan kontrol otomatis operasional dan prediksi kesehatan mesin dalam satu otak komputasi. Alat tidak hanya sekadar pintar menghitung kapan ia akan rusak, tapi juga secara aktif mengubah cara kerjanya untuk mencegah kerusakan tersebut.

- Efisiensi Biaya Sensor: Konsep satu set sensor untuk dua fungsi menekan biaya integrasi perangkat keras hingga 50%.

- Kontekstual vs Generik: Mengubah paradigma maintenance industri dari sekadar menghitung jam operasi menjadi menghitung tingkat keparahan beban kerja riil.

- Validitas Teknis: Memenuhi kriteria sub-kategori AI + Product XCMG, khususnya pada domain inovasi arsitektur mesin cerdas dan konfigurasi mesin adaptif.

OUTPUT

1. Hardware & Perangkat IoT (On-Board Machine)

- Sensor Kit: Jaringan sensor fisik yang terpasang di unit ekskavator (IMU di upper structure, sensor tekanan hidrolik di silinder boom/arm, dan sensor suhu oli).

- Edge-AI Control Unit (Modul IoT): Komputer mini/ECU pemrosesan di dalam mesin (seperti NVIDIA Jetson Orin Industrial atau PLC terintegrasi). Modul ini bertindak sebagai "otak lokal" tempat algoritma Cortex dan Cerebellum berjalan secara real-time tanpa butuh koneksi internet (mencegah latensi).

- Actuator Driver: Modul kontrol yang menghubungkan Cerebellum langsung ke katup solenoide hidrolik (proportional valves) untuk penyesuaian gaya gali secara otomatis.

2. Ekosistem Aplikasi (Software & Antarmuka) Sistem ini menggunakan dua jenis tampilan aplikasi yang disesuaikan dengan penggunanya:

- In-Cab Operator Dashboard (Aplikasi Kabin / HMI):

  - Layar sentuh real-time di dalam kabin ekskavator.

  - Fungsi: Menampilkan indikator jenis tanah yang sedang digali, indikator daya hidrolik, dan status intervensi otomatis Cerebellum. Memberikan peringatan visual jika terjadi beban berlebih (overload).

- Fleet Management & Maintenance Web/Mobile App (Aplikasi Pengelola Armada):

  - Dashboard berbasis Cloud untuk manajer armada dan tim pemeliharaan (maintenance).

  - Fungsi: Mengirimkan data telemetri dari modul IoT mesin ke server. Menampilkan estimasi sisa umur komponen (predictive wear) berbasis kondisi tanah riil, laporan efisiensi bahan bakar, serta notifikasi dini anomali mesin (Cortex).

KONSEP IDE SETELAH DI FOKUSIN KE AI + OPERATIONS

- Deskripsi Proyek

TerraCortex adalah sistem kecerdasan tertepi (Edge-AI) berbasis sensor terpadu yang memadukan pemantauan operasional lapangan secara real-time (In-Cab Operator Guidance) dan manajemen pemeliharaan armada (Fleet Predictive Maintenance) untuk alat berat ekskavator. Sistem ini bertindak sebagai "otak tambahan" yang membaca kondisi fisik tanah dan beban mesin secara langsung untuk membantu operator bekerja lebih hemat energi serta memberikan data kondisi mesin yang presisi kepada manajer armada.

- Urgency Proyek

- Pemborosan Biaya Operasional: Industri konstruksi dan pertambangan menghabiskan hingga 40% biaya operasional hanya untuk bahan bakar. Sebagian besar pemborosan terjadi saat oli hidrolik terbuang lewat relief valve akibat operator memaksakan pengerukan pada material keras.

- Tingginya Unscheduled Downtime: Kerusakan mendadak pada ekskavator memicu kerugian hingga jutaan per jam. Metode perawatan saat ini terlalu pasif dan tidak mampu memprediksi kerusakan mekanis sebelum komponen pecah.

- Kelangkaan Operator Berpengalaman: Keterampilan operator bervariasi. Operator pemula cenderung bekerja secara tidak efisien dan menyebabkan keausan alat 2–3 kali lebih cepat dibanding operator senior.

- GAP Analysis ( Perbangingan dengan aplikasi yang sudah ada)

| FItur / Parameter | Telematika Standar (Cat Product Link, Komatsu KOMTRAX) | Sistem 3D Guidance (Trimble/ Leica) | TerraCortex (solusi kita) |
| --- | --- | --- | --- |
| Metrik Perawatan | Jam kerja mesin linier (Clock-Hours). | Tidak ada pemantauan mesin. | Contextual Stress Index (Beban kerja & kekerasan tanah nyata). |
| Bantuan Operator | Tidak ada (Passive Tracking ke cloud) | Hanya navigasi kedalaman/posisi galian. | Active Operational Guidance (Sudut, gaya keruk, & batas beban). |
| Deteksi Anomali | Berbasis ambang batas statistik statis. | Tidak ada. | Unsupervised Autoencoder (Deteksi kavitasi & kebocoran awal). |
| Arsitektur Hardware | Modul terpisah (CAPEX & biaya retrofit mahal). | Tidak ada. | Shared Sensory Bus (1 set sensor untuk navigasi & kesehatan mesin). |

- ALUR KERJA SISTEM ( SYSTEM FLOW)

1. Pengumpulan Data (Sensory Layer): Sensor membaca getaran rangka, tekanan silinder hidrolik, dan suhu oli secara real-time. Data dikirim via jaringan CAN-Bus J1939.

2. Pengolahan Edge-AI (Cortex Layer): Prosesor di dalam mesin (NVIDIA Jetson / Automotive MCU) memproses sinyal gelombang dengan latensi sangat rendah (<50ms).

- AI 1D-CNN + Bi-LSTM mengidentifikasi jenis tanah.

- AI Autoencoder memeriksa kesehatan gelombang tekanan hidrolik.

3. Umpan Balik Keputusan (Cerebellum Layer):

- Siklus Lapangan: Mengirim sinyal panduan ke layar kabin operator (In-Cab HMI).

- Siklus Cloud: Mengompres data telematika via protokol MQTT untuk dikirim ke portal manajer armada.

- Tugas TIM ( IT dan Mesin)

Anak Mesin / Mekatronika :

- Hardware & Sensor Layout: Menentukan titik penempatan sensor IMU pada rangka bodi serta sensor tekanan pada saluran hidrolik boom/arm.

- Analisis Dinamika Mesin: Memodelkan gaya pengerukan ekskavator dan mengkalkulasi hubungan antara tekanan hidrolik dengan kelelahan material (structural fatigue).

- Desain Mekanikal Casing: Merancang braket dudukan modul Edge-AI dan pelindung sensor berperekat/baut dengan standar proteksi industri (IP67/IP69K).

Anak IT  — AI/ML Engineer:

- Merancang dan melatih model 1D-CNN + Bi-LSTM untuk klasifikasi jenis tanah berbasis data gelombang getaran dan tekanan.

- Merancang model Autoencoder untuk pemantauan anomali hidrolik.

Anak IT  — Embedded System & Edge Engineer:

- Mengembangkan program pembacaan CAN-Bus (SAE J1939) pada mikroprosesor/MCU.

- Mengoptimalkan eksekusi model AI pada hardware tertepi  (TensorRT) agar latensi berada di bawah 50ms.

Anak IT  — Frontend / HMI Developer:

- Merancang antarmuka layar kabin operator (In-Cab HMI) yang responsif, kontras tinggi, dan intuitif (indikator warna kekerasan tanah & grafik beban).

Anak IT  — Cloud, Backend & Data Engineer:

- Membangun jalur data MQTT/Protobuf dari mesin ke server Cloud.

- Mengembangkan portal web manajer armada (Fleet Operations Portal) yang menampilkan Fleet Stress Heatmap dan jadwal servis otomatis.

### KEGUNAAN APLIKASI (VALUE PROPOSITION)

- Bagi Operator (Layar Kabin):

  - Dynamic Strata Indicator: Warna hijau (lunak), kuning (sedang), oranye (keras), merah (batu/beban berlebih).

  - Adaptive Guidance: Memberikan saran sudut bucket dan RPM mesin agar penetrasi tanah lancar tanpa menahan beban berlebih.

  - Overload Alert: Peringatan suara/visual saat pengerukan berisiko merusak struktur lengan ekskavator.

- Bagi Manajer Armada (Portal Cloud):

  - Fleet Stress Heatmap: Memantau unit mana saja yang bekerja di kondisi paling ekstrem secara real-time.

  - Severity-Weighted Maintenance: Memprioritaskan servis pada unit yang memiliki Stress Index tinggi, bukan sekadar menunggu hitungan 500 jam kerja.

### 7. CARA PEMASANGAN (HARDWARE RETROFITTING)

- Pemasangan Sensor (Physical Mounting):

  - 1 unit IMU dipasang di rangka atas ekskavator (slewing frame).

  - 4 unit Pressure Transducer dipasang pada port hidrolik silinder boom dan arm.

  - 1 unit Thermal Sensor dipasang di saluran oli balik.

- Koneksi Kabel (Wiring Integration):

  - Seluruh sensor terhubung ke satu jalur kabel CAN-Bus J1939 terpadu (meminimalisir kerumitan kabel).

- Pemasangan Otak AI & Layar:

  - Kotak komputasi Edge-AI dipasang di belakang kursi operator (terhubung ke aki mesin 12V/24V DC).

  - Layar tablet HMI 10 inci dipasang di samping dashboard utama ekskavator.

### 8. PENJELASAN KOMPONEN AI (CARA KERJA MODEL)

- 1D-CNN + Bi-LSTM (Klasifikasi Tanah): 1D-CNN bertindak mengekstrak fitur puncak gelombang tekanan hidrolik dan getaran bodi. Bi-LSTM kemudian menganalisis urutan pola gelombang tersebut dari waktu ke waktu untuk memprediksi jenis tanah yang sedang digali secara akurat.

- Autoencoder (Deteksi Anomali): AI mempelajari bentuk gelombang hidrolik saat mesin bekerja normal. Jika terjadi kejanggalan kecil (seperti kavitasi pompa atau kebocoran oli dalam silinder), nilai rekondisi sinyal akan membengkak (high reconstruction error), memicu peringatan dini sebelum komponen pecah.

- Contextual Machine Stress Index (S index): Algoritma statistik yang mengalikan rasio tekanan hidrolik, amplitudo getaran, bobot kekerasan tanah, dan durasi pengerukan untuk menghasilkan skor akumulasi beban kerja nyata.

### 9. GAMBARAN KESELURUHAN PROYEK (THE BIG PICTURE)

Secara visual, TerraCortex terlihat sebagai satu paket sistem kecerdasan terpadu:

- Di fisik ekskavator terdapat sensor rapat air dan satu kotak hitam pemrosesan AI.

- Di dalam kabin, operator melihat layar pintar yang memberitahu kondisi tanah di balik permukaan secara real-time beserta panduan pengerukan yang aman.

- Di kantor pusat, manajer armada melihat peta digital seluruh alat berat lengkap dengan indikator tingkat kelelahan mesin (stress score) untuk menjamin pemeliharaan yang tepat sasaran.

FLOWCHART SISTEM